Нови Сад, 18.05.2018. године

Број: 01-1101/5

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ

РАДОВА

„КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ПОСЛОВНИХ ЗГРАДА И ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА – АДАПТАЦИЈА ПРОСТОРИЈА“ у предмету јавне набавке из општег речника набавки 45200000 Радови на објектима или деловима објеката високоградње и нискоградње, ради закључења уговора о јавној набавци

БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ОП - 07/2018

Нови Сад, мај 2018. године

С А Д Р Ж А Ј

1.	ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ	3

2.	ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ	4

3.	ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК И МЕСТО ИЗВОЂЕЊА РАДОВА	5

4.	УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА	15

5.    КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА	21

6.	УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ	23

7.	ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ	31

8.	МОДЕЛ УГОВОРА	36

9.	ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНЕ	42

10.   ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О СРЕДСТВУ ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА	43

11.   ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ	44

12.   ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИМПРЕМЕ ПОНУДЕ	45

13.   ИЗЈАВА У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 75. СТАВ 2. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА	46

14.   ПОТВРДА О ИЗВЕДЕНИМ РАДОВИМА	47

# ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Наручилац: Институт за јавно здравље Војводине (www.izjzv.org.rs), Футошка 121, 21000 Нови Сад, ПИБ: 100452714, Матични број: 08246912, на основу Oдлуке директора Института за јавно здравље Војводине бр. 01-1101/1 од 15.05.2018. године, спроводи отворени поступак јавне набавке радова, ради закључења уговора о јавној набавци.

Понуда се доставља путем поште или непосредно на адресу:  Институт за јавно здравље Војводине, Нови Сад, улица Футошка број 121, у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара, која мора имати назнаку «Понуда за отворени поступак јавне набавке – „КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ПОСЛОВНИХ ЗГРАДА И ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА – АДАПТАЦИЈА ПРОСТОРИЈА“  – ОП - 07/2018 – не отварати» На полеђини коверте или кутије мора бити наведен назив понуђача, адреса понуђача, број телефона и контакт особа.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на истој назначити време њеног пријема, евиденциони број и датум понуде. Уколико је понуда достављена непосредно Наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде.

Рок за подношење понуда је 31 дан од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, до 9.00 часова. Све понуде које пристигну на адресу наручиоца до назначеног рока, сматраће се благовременим. Неблаговремене понуде се неће разматраи и биће неотворене враћене понуђачу.

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који самостално поднесе понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

Јавно отварање благовремено достављених понуда, спровешће се на дан који је означен у позиву за достављање понуда односно 18.06.2018. године са почетком у 10.00 часова у просторијама Института за јавно здравље Војводине - (библиотека на V спрату).

Поступак јавног отварања благовремено достављених понуда, спровешће Комисија за јавну набавку Института за јавно здравље Војводине.

Поступак отварања понуда је јаван и може присуствовати свако заинтересовано лице.

У поступку отварања понуда активно могу учествовати само представници понуђача са уредним писменим овлашћењима  која су дужна да доставе односно предају Комисији за јавне набавке непосредно пре отпочињања поступка отварања понуда.

Записник о отварању понуда, који води Комисија за јавне набавке Наручиоца, биће сачињен у присуству овлашћених лица понуђача као и осталих заинтересованих лица која буду присутна на јавном отварању понуда.

Копија записника биће уручена, по окончању поступка отварања понуда, свим присутним представницима понуђача, а осталим понуђачима чији овлашћени представници нису присуствовали јавном отварању понуда, предметни записник ће бити достављен у року од три дана, од дана отварања понуда.

Одлуку о додели уговора, наручилац ће донети у року до 20 дана од дана отварања понуда.

Понуђач, односно добављач дужан је да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

# ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке су радови - „КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ПОСЛОВНИХ ЗГРАДА И ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА – АДАПТАЦИЈА ПРОСТОРИЈА“, који ће се изводити на адреси Института за јавно здравље Војводине у Новом Саду, ул. Футошка бр.121.

Јавна набавка није обликована по партијама.

Назив и ознака из општег речника набавки: 45200000 Радови на објектима или деловима објеката високоградње и нискоградње.

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке, Законом о облигационим односима, Законом о општем управном поступку и прописима који регулишу предметну материју:

- Закон о планирању и изградњи (,,Службени гласник РС“, број 72/2009, 81/2009 – исправка, 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 145/14);

- Правилник о условима осигурања од професионалне одговорности ("Службени гласниРС", бр. 40/2015)

- Уредба о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним градилиштима („Службени гласник РС“ број 14/2009 и 95/2010);

- Правилник о изгледу, садржини и месту постављања градилишне табле („Службени гласник РС“, број 4/2010);

- Правилник о минималним гарантним роковима за поједине врсте објеката односно радова („Службени гласник РС“, број 93/2011);

- Правилник о садржини и начину вођења књиге инспекције и грађевинског дневника (,,Службени гласник РС“, бр. 105/03);

- Правилник о садржини и начину вршења техничког прегледа и издавању употребне дозволе („Службени гласник РС“, број 93/2011); и

- други прописи, стандарди и технички нормативи.

- Закон о заштити од пожара (Службени Гласник РС бр. 111/09);

- Закон о заштити животне средине (Службени Гласник РС бр. 135/04, 36/09);

- Закон о безбедности и здрављу на раду (Службени Гласник РС бр. 101/05);

- Остали закони, правилници, прописи, стандарди и стручне препоруке који се односе на јавне објекте.

Техничке спецификације и количине предмета јавне набавке дефинисане су у делу 3. конкурсне документације „Техничке спецификације“.

# ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК И МЕСТО ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

СПЕЦИФИКАЦИЈА РАДОВА

| Rb. | Opis pozicije | J.M. | količina |
| --- | --- | --- | --- |
| I | RADOVI NA ADAPTACIJI PROSTORIJA "INSTITUTA ZA JAVNO ZDRAVLJE VOJVODINE" NOVI SAD |  |  |
| 1 | RADOVI NA DEMONTAŽI I RUŠENJU |  |  |
| 1.1 | Demontaža postojećih vrata sa utovarom i odvozom na deponiju | kom. | 15,00 |
| 1.2 | Rušenje postojećih zidova zajedno sa serklažima, nadvratnicima, nadprozornicima i oblogama, sa utovarom i odvozom šuta na deponiju | m2 | 191,71 |
| 1.3 | Demontaža postojećih starih umivaonika zajedno sa baterijom i sifonom | kom. | 3,00 |
| 1.4 | Probijanje otvora u postojećem zidu d=20cm za formiranje prozorskog šaltera u prizemlju 545x100 | m2 | 5,45 |
| 1.5 | Skidanje postojećeg laminata sa lajsnama, utovar i odvoz šuta na deponiju | m2 | 115,74 |
| 1.6 | Pažljiva demontaža poda od keramičkih pločica, postavljenih u cementnom malteru. Pločice očistiti od maltera i složiti. Šut izneti, utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju. | m2 | 78,66 |
| 1.7 | Skidanje cementne košuljice do betonske konstrukcije, debljine 5cm. Šut izneti, utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju. | m2 | 194,40 |
| 2 | ZIDARSKI RADOVI |  |  |
| 2.1 | Izravnavanje površine zidoa i plafona na spojevima sa srušenim zidovima, reparaturnim malterom (kvalitet Isomat UNICRET ili odgovarajuće). Pre ugradnje | m2 | 87.30 |
| 2.2 | Izrada cementne košuljice prosečne debljine 4cm. Košuljicu armirati fiber vlaknima, a na vezi sa postojećom košuljicom premazati SN vezom. Malter za košuljicu spraviti sa prosejanim šljunkom „jedinicom“, razmere 1:3 i negovati je dok ne očvrsne. Minimalna količina cementa 350 kg/m³. Na vezi sa vertikalnim konstrukcijama postaviti sloj zvučne izolacije, tako da cementna košuljica nema dodira sa ostalom konstrukcijom. | m2 | 194.40 |
| 2.3 | Obostrano malterisanje špaletni oko ugrađenih vrata i šaltera PCM d-=3-5cm. Ivice moraju biti ravne, bez preloma i talasa, a sastavci sa postojećim površinama ne smeju biti vidljivi, RŠ do 25cm. | m2 | 159.20 |
| 2.4 | Nabavka materijala, transport i izrada horizontalne hidroizolacije polimercementnom hidroizolacijom SIKALASTIC 1K ili odgovarajuće. | m2 | 194.40 |
| 3 | MOLERSKO FASADERSKI RADOVI |  |  |
| 3.1 | Izravnavanje površine zidova i plafona na spojevima sa srušenim zidovima, reparaturnim malterom (kvalitet Isomat UNICRET ili odgovarajuće). Pre ugradnje zidove poprskati vodom. | m2 | 87,30 |
| 3.2 | Izrada cementne košulјice prosečne deblјine 4 cm. Košulјicu armirati fiber vlaknima, a na vezi sa postojećom košulјicom premazati SN vezom. Malter za košulјicu spraviti sa prosejanim šlјunkom „jedinicom“, razmere 1:3 i negovati je dok ne očvrsne. Minimalna količina cementa 350 kg/m³. Na vezi sa vertikalnim konstrukcijama postaviti sloj zvučne izolacije, tako da cementna košulјica nema dodira sa ostalom konstrukcijom. | m2 | 194,40 |
| 3.3 | Obostrano malterisanje špaletni oko ugrađenih vrata i šaltera PCM d=3-5cm. Ivice moraju biti ravne, bez preloma i talasa, a sastavi sa postojećim površinama ne smeju biti vidljivi, RŠ do 25cm. | m | 159,20 |
| 3.4 | Nabavka materijala, transport i izrada horizontalne hidroizolacije polimercementnom hidroizolacijom SIKALASTIC 1K ili odgovarajući. | m2 | 194,40 |
| 4 | MOLERSKO FASADERSKI RADOVI |  |  |
| 4.1 | Nabavka materijala, gletovanje u dve ruke, šmirglanje i bojenje u dva prelaza unutrašnjih površina zidova vodoperivom bojom u belo. U cenu koštanja pozicije ulazi sva potrebna oprema (skela i slično). | m2 | 545,17 |
| 4.2 | Sitne molerske popravke i bojenje postojećih plafonskih površina disperzivnom bojom u belo u dva prelaza | m2 | 323,59 |
| 5 | KERAMIČARSKI RADOVI |  |  |
| 5.1 | Nabavka materijala i postavljanje sokle h=8cm od keramičkih pločica | m | 86,00 |
| 5.2 | Nabavka materijala i postavljanje podne keramike I klase u boji i dezenu prema izboru Naručioca, na fleksibilnom lepku u novoformiranim prostorijama. U cenu ulazi i fugovanje spojnica | m2 | 78,66 |
| 5.3 | Nabavka materijala i postavljanje zidne keramike I klase u boji i dezenu prema izboru Naručioca, oko novoprojektovanih umivaonika. U cenu ulazi i fugovanje spojnica i ugaone lajsne | m2 | 18,00 |
| 6 | PODOPOLAGAČKI RADOVI |  |  |
| 6.1 | Nabavka i postavljanje Tarket parketa. Podloga mora biti čvrsta, ravna, fino perdašena, suva i čista. Pored zidova postaviti hrastove lajsne I klase i na svakih 80 cm pričvrstiti ih za zid. Sučeljavanja gerovati. | m2 | 157,50 |
| 7 | STOLARSKI RADOVI |  |  |
| 7.1 | Nabavka i ugradnja unutrašnjih medijapan vrata dimenzija 100/205 | kom. | 9,00 |
| 7.2 | Nabavka i ugradnja unutrašnjih medijapan vrata dimenzija 85/205 | kom. | 3,00 |
| 7.3 | Nabavka i ugradnja unutrašnjih medijapan vrata dimenzija 150/210 | kom. | 2,00 |
| 8 | BRAVARSKI RADOVI |  |  |
| 8.1 | Nabavka materijala, izrada i montaža prozorskog šaltera u prizemlju od Al u sivoj boji dimenzija 545x100 sa svim kliznim elementima | kom. | 1,00 |
| 8.2 | Nabavka materijala, zamena svih oštećenih elemenata (okova, bravica, ručki...) i štelovanje fasadne aluminijumske stolarije. | kom. | 22,00 |
| 9 | GIPSARSKI RADOVI RADOVI |  |  |
| 9.1 | Nabavka materijala i izrada pregradnih zidova od vlagootpornih gips-kartonskih ploča sa izolacijom od kamene vune d=10cm | m2 | 253,58 |
| 10 | RAZNI RADOVI |  |  |
| 10.1 | Razni nepredviđeni radovi, 5% ukupne vrednosti radova | % | 5,00 |
| II | TELEKOMUNIKACIONE I SIGNALNE INSTALACIJE |  |  |
|  | Ovim predmerom i predračunom predviđeno je: -isporuka osnovnog materijala navedenog u pozicijama, -isporuka montažnog (pomoćnog) materijala potrebnog za kompletnu izradu instalacija i postrojenja, -ugradnja osnovnog materijala na način opisan u pozicijama i uz pomoć montažnog materijala, -povezivanje, ispitivanje instalacije i postrojenja i puštanje u ispravan rad, -dovođenje u ispravno (prvobitno) stanje svih oštećenih mesta na već izvedenim instalacijama i konstrukcijama, |  |  |
|  | Cena svake pozicije obuhvata: -nabavbnu cenu, transport i osiguranje do gradilišta osnovnog materijala, -nabavbnu cenu, transport i osiguranje do gradilišta montažnog (pomoćnog) materijala, -izradu eventualno potrebne radioničke dokumentacije koju radi izvođač, -obrada vodova i kablova na njihovim krajevima i izvršenim povezivanjem istih na oba kraja, -ispitivanje i puštanje u ispravan rad svih elemenata instalacije i postrojenja navedenih u pozicijama. Ukoliko investitor sam nabavlja osnovni materijal, onda cena pozicije sadrži sve ostalo izuzev cene transporta i osiguranja osnovnog mateijala. |  |  |
|  | Sav ugrađeni materijal mora biti prvoklasnog kvaliteta i odgovarati SRPS-u ili priznatim međunarodnim standardima. Svi radovi moraju biti izvedeni sa stručnom radnom sanagom i u potpunosti prema važećim tehničkim propisima za predmetnu vrstu radova. |  |  |
|  | Navedeni tipovi i proizvođači pojedinih delova opreme ili instalacionog materijala dati su kao bliži podatak i nisu obavezni. Izvođač može ugraditi i drugu opremu odnosno materijal, ali pod uslovom da ta oprema ima iste elektrotehničke i konstruktivne karakteristike kao i navedena oprema , što potvrđuje i overava stručno lice investitora - nadzorni organ. |  |  |
|  | Tehnički opis sa uslovima su sastavni deo ovog predmera i predračuna. |  |  |
| 11 | STRUKTUIRANI KABLOVSKI SISTEM |  |  |
| 11.1 | Nazidni 19" rack orman visine 18HU, , sa staklenim vratima i ključem, i demontažnim bočnim stranama. Unutar ormana treba da je izvršeno međusobno povezivanje svih metalnih delova radi izjednačenja potencijala u ormanu. Orman SCHRACK DW186050 ili odgovarajući. U orman se montira sledeća oprema: | kom | 1 |
|  | - Ventilatorski panel sa dva ventilatora i termostatom, za ugradnju u nazidni orman, SCHRACK DLT24802 ili odgovarajući. Nabavka isporuka i montaža. | kom | 1 |
|  | - Opremom za uzemljenje.Nabavka isporuka i montaža. | kom | 1 |
|  | - Mrežna letvica sa 7 mesta i prekidačem, SCHRACK ili odgovarajući kat.br.IU070107-B. Nabavka isporuka i montaža. | kom | 1 |
|  | - Neonskom lampom 220V; | kom | 1 |
|  | -Nosač kablova za horizontalno vodjenje kablova, patch guide, sa 5 manjih prstenova, 19", 1HU, SCHRACK DBS14805 ili odgovarajući.Nabavka isporuka i montaža. | kom | 5 |
|  | Organizator kablova za vertikalni kablovski vod SCHRACK kat.br.DBK04040 ili odgovarajući. Nabavka isporuka i montaža. | kom | 8 |
|  | Patch panel 19'', 1 HU, modularnog tipa, prazan, za smeštanje 24xRJ45 modula, SCHRACK HSER0240GS ili odgovarajući; | kom | 3 |
|  | Konektor tipa RJ45 screen cat.6 za terminaciju SFTP kablova, montiran u priključni panel. | kom | 28 |
|  | SFTP kabl za povezivanje (patch cord) dužine 1m, sa RJ45 utičnicama na oba kraja, | kom | 28 |
| 11.2 | Isporuka i polaganje višeparičnog telefonskog kabla od ITO ormana do reka R0. Nabavka isporuka i montaža. J-H(st)H 10x2x0,6mm | m | 20 |
| 11.3 | Kron regleta sa 2 x10 parica za montažu na postojeći ITO orman | kom | 2 |
| 11.4 | Dvostruka telekomunikaciona utičnica 2xRJ45 sa: - TP konketorskim modulom sa integrisanim sistemom označavanja, zastorom i dva RJ45 screen konektorom cat. 6 - ugradna. Nabavka isporuka i montaža. | kom | 1 |
| 11.5 | Računarsko-teefonska mesta završiti sa modulima RJ45 u modularnom setu za montažu u parapet, (modularni set je specificiran u predmeru jake struje redni broj 19 tehničke specifikacije) | kom | 28 |
| 11.6 | SFTTP četvoroparični kabl, kategorije 6, 100 ohm, 0,5 mm/24AWG sa vatrootpornim spoljnim omotačem - bez halogena. Kompletno položen delom na regalima, parapetnim kanalima i PVC cevima u zidu ili podu i konektovan na oba kraja. | m | 320 |
| 11.7 | Instalaciona PVC cev ø 16, kompletno položena u zidu od PNK regala do ugradnih utičnica. | m | 30 |
| 11.8 | Instalaciona PVC cev ø 16, kompletno položena u spuštenom plafonu. | m | 160 |
| 11.9 | Instalaciona PE cev ø 16, kompletno položena u podu. | m | 10 |
| 11.10 | Instalaciona PVC cev ø 29, kompletno položena u zidu. Nabavka isporuka i montaža. | m | 30 |
| 11.11 | SFTP kabl za povezivanje (patch cord) dužine 2m, cat.6 sa RJ45 utičnicama na oba kraja, za povezivanje na radnom mestu Nabavka, isporuka i polaganje | kom | 28 |
| 11.12 | Ostali sitan materijal | kom | 1 |
| 11.13 | Potrebni dodatni radovi koji obuhvataju sve radnje i mere koje su neophodne za instalaciju celokupne opreme navedene u ovom predmeru do nivoa potpune operativnosti sistema, označavanje kablovskih veza na oba kraja, završno merenje svih linkova za kategoriju 6, izrada potrebne dokumentacije, završno čišćenje i izdavanje atesta, izrada projekta izvedenog stanja, puštanje sistema u ispravan rad. | pauš. | 1 |
| 12 | INSTALACIJA AUTOMATSKE DETEKCIJE I DOJAVE POŽARA |  |  |
| 12.1 | Demontaža i ponovna montaža postojećih sistema za dojavu požara sa nabavkom, isporukom, montažom, i povezivanjem novih detektora za dojavu požara na postojeći sistem | Kom. | 10 |
| 12.2 | Sitan instalacioni materijal | paušal | 1 |
| 13 | INSTALACIJA OZVUČAVANJA I OBAVEŠTAVANJA |  |  |
| 13.1 | Centralni uredjaj ozvučenja sa 2 zvučničke linije snage 120W, ulaze za mikrofon, CD player (audio i MP3), digitalni AM/FM tuner, slična tipu BOSCH Plena LBB 1912. Uredjaj se montira u 19" RACK (BD) orman. | kom. | 1 |
|  | Nabavka, isporuka, montaža, povezivanje |  |  |
| 13.2 | Zvučna kutija za montažu u spušten plafon, sa izvodom na transformatoru od 6, 3, 1,5, prilagođeno za priključak na 100V liniju, LBD 8352/10 EVAC ili odgovarajuće. | kom. | 7 |
| 13.3 | Zvučna kutija za montažu na plafon i na zid, sa izvodom na transformatoru od 6, 3, 1,5, prilagođeno za priključak na 100V liniju, LBD 3902/00 EVAC ili odgovarajuće | kom. | 4 |
| 13.4 | Atenuator LBC 1400/100, 12W | kom. | 1 |
| 13.5 | Instalacioni kabl tipa LIHCH 2x1,5mm². Nabavka, isporuka, polaganje. |  | 138 |
| 13.6 | Instalacione rebraste cevi , - cevi se polazu u zid ili plafon - Ø29 | m | 15 |
|  | - Ø16 | m | 40 |
| 13.7 | Instalacione rebraste cevi bez halogenih elemenata, cevi se polazu u spuštenom plafonu. |  |  |
|  | - Ø16 | m | 130 |
| 13.8 | Halogen fri kutije 80x80, nabavka i ugradnja | Kom. | 1 |
| 13.9 | Završna merenja, izdavanje atesta, puštanje sistema u rad, obuka korisnika | paušal | 1 |
| 13.10 | Sitan potrošni materijal i nepredvidjeni troškovi. | paušal | 1 |
| 14 | INSTALACIJA VIDEO NADZORA |  |  |
|  | Napomena: Napojni kaplovi za kamere dati su u projektu el. Energetskih instalacija. |  |  |
| 14.1 | 16-kanalni digitalni video rekorder, brzina snimanja 200 fps, dva izlaza za monitore (spot. I MUX), 1TB HDD, RS 232 serijski interfejs, RS 485/422 serijski interfejs, 1 USB interfejs, 1 RJ45 (10/100 Base T) Network interfejs, CD rezač, daljinski upravljač, napajanje 220V, potrošnja 75W, SAMSUNG SVR-1660 ili odgovarajući. Uredjaj se montira u 19" RACK (R0) orman. Nabavka, isporuka, montaža, povezivanje. | kom. | 1 |
| 14.2 | Softver za integraciju SVR Manager | kom. | 1 |
| 14.3 | 1/3" visoke rezolucije kolor kamera 560 TV linija, dan/noć, sa ugradjenim auto iris varifokalnim sočivom 2,8 mm - 10 mm (SLA-2810D ili odgovarajuće), napajanjem 220V AC, 3,5W, SAMSUNG SHC-735 PH/PD ili odgovarajuće. Nabavka kamere komplet sa nosačem, isporuka, montaža, povezivanje. | kom. | 4 |
| 14.4 | 1/3" kolor kamera visoke rezolucije 580 TV linija, dan/noć, sa ugradjenim auto iris varifokalnim sočivom 2,8 mm - 10 mm (SLA-2810D ili odgovarajuće), napajanjem 220V AC, 3,5W, SAMSUNG SDC-425 PH ili odgovarajuće.Nabavka kamere komplet sa nosačem, isporuka, montaža, povezivanje. | kom. | 9 |
| 14.5 | Isporuka i montaža kućišta za spoljšnju montažu sa grejačem | kom. | 2 |
| 14.6 | Skrivena IC PIR kamera, slična tipu AVC-802C. Nabavka, isporuka, montaža, povezivanje. | kom. | 1 |
| 14.7 | 22" kolor monitor, rezolucije 1920x1080@120Hz, SAMSUNG SMT-2231 ili odgovarajući . Komplet isporučen, montiran i povezan. | kom. | 1 |
| 14.8 | Nosač za nadzidnu montažu kolor monitora. Komplet isporučen, montiran i povezan. | kom. | 1 |
| 14.9 | Instalacioni kabl sa omotačem bez halogenih elemenata tipa RG 59 B/U-HF. Nabavka, isporuka, polaganje najvećim delom kroz PNK regale. | m | 630 |
| 14.10 | Instalacione cevi PVC fi 16mm - bez halogena, kompletno instalirana na zidu ili konstrukciji sa obujmicama sa pripadajućim razvodnim kutijama. | m | 300 |
| 14.11 | Ispravljač 220ACV/12DCV. Montiraju se pored kamera. Nabavka, isporuka, montaža, povezivanje | kom. | 1 |
| 14.12 | Završna merenja, izdavanje atesta, puštanje sistema u rad, obuka korisnika. | pauš. | 1 |
| 14.13 | Sitan potrošni materijal i nepredvidjeni troškovi. | pauš. | 1 |
| 15 | INSTALACIJA PROTIVPROVALNE SIGNALIZACIJE I KARTIČNE KONTROLE PRISTUPA |  |  |
| 15.1 | Alarmna centrala 48 zona BUS tehnologija, 4 grupe, 8 (16duplih) zona na ploci, rele za sirenu, 5 PGM,sa bell reley (PGM5)& 4xPGM, 1.75A napajanje sa elektronskom zaštitom sa metalnom kutijom 11"x11" Nabavka, isporuka, montaža, povezivanje na kablovsku instalaciju i programiranje. | kom. | 1 |
| 15.2 | Interfejsni modul RS 232/RS 485 za povezivanje kontrolnog panela i računara. Nabavka, isporuka, montaža, povezivanje na kablovsku instalaciju i programiranje. | kom. | 1 |
| 15.3 | Napojni modul, tip DGP2-PS17, Paradox ili odgovarajući. Komplet sa kućištem, trafom i AKU baterijom. Nabavka, isporuka, montaža, povezivanje na kablovsku instalaciju i programiranje. | kom. | 1 |
| 15.4 | Alfanumerička LCD tastatura 32-karaktera slična tipu DGP2-641BL LCD, Paradox za upravljanje centralom odnosno kompletnim sistemom, u plastičnom kućištu za montažu na zid na visini 1,6 m od poda do ose. Nabavka, isporuka, montaža, povezivanje na kablovsku instalaciju i programiranje | kom. | 1 |
| 15.5 | Infracrveni detektor pokreta, za montažu na plafon Nabavka, isporuka, montaža, povezivanje na kablovsku instalaciju i programiranje | kom. | 10 |
| 15.6 | Detektor loma stakla, PARADOX ili odgovarajući Nabavka, isporuka, montaža, povezivanje na kablovsku instalaciju i programiranje | kom. | 8 |
| 15.7 | Magnetni kontakt bele boje, SM-206/W, Paradox ili odgovarajući. Nabavka, isporuka, montaža, povezivanje na kablovsku instalaciju i programiranje | kom. | 3 |
| 15.8 | Bus expander modul za proširenje alarmne centrale elementima kontrole pristupa DGP2-ACM12, Paradox ili odgovarajući. Nabavka, isporuka, montaža, povezivanje na kablovsku instalaciju i programiranje | kom. | 1 |
| 15.9 | Električna brava, slična tipu SD-990B, Paradox, 12VDC ili odgovarajući, zaključana pod naponom, ostaje otključana po nestanku napajanja ("sigurnost za ljude"). Nabavka, isporuka, montaža, povezivanje na kablovsku instalaciju i programiranje | kom. | 1 |
| 15.10 | Taster za otvaranje vrata Nabavka, isporuka, montaža, povezivanje na kablovsku instalaciju i programiranje | kom. | 1 |
| 15.11 | Bezkontaktni (proximity) čitač kartica sa tastaturom DGP-R915, Paradox ili odgovarajući, domet do 10cm. Nabavka, isporuka, montaža, povezivanje na kablovsku instalaciju i programiranje | kom. | 1 |
| 15.12 | Proximity PVC blizinska kartica | kom. | 20 |
| 15.13 | Spoljnja alarmna sirena sa bljeskalicom | kom. | 1 |
|  | Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje na kablovsku instalaciju. |  |  |
| 15.14 | Uređaj za daljinsku signalizaciju alarma i greške po telefonskoj parici P-VOX ili odgovarajući, 2 govorne poruke, dojava na 12 telefonskih brojeva, 2 ulazne zone | kom. | 1 |
|  | Nabavka, isporuka, montaža, povezivanje na kablovsku instalaciju i programiranje. |  |  |
| 15.15 | Instalacioni kabl protivprovalnih instalacija, tipa | m m | 610 10 |
|  | J-H(St)H 3x2x0.6 mm |  |  |
|  | LiHCH 2x1.5mm |  |  |
|  | Nabavka, isporuka i polaganje na regale, u parapetnom kanalu ili u cevi. |  |  |
| 15.16 | Instalacione bezhalogene ceviØ 16mm. Nabavka, isporuka i ugradnja na zid-tavanicu, u zid ispod maltera | m | 300 |
| 15.17 | Ostali sitan a potreban materijal | paušal | 1 |
| 15.18 | Krajnja montaža sistema signalizacije provale i kontrole pristupa koja uključuje: - pregled i ispitivanje instalacija, - puštanje u rad i funkcionalno ispitivanje, - obuka korisnika. | paušal | 1 |
| 16 | KABLOVSKI REGALI (NOSAČI) |  |  |
| 16.1 | Oklopljeni (ne perforirani) nosač kablova za horizontalni razvod, sa odgovarajućom pratećom opremom: spojnicama za nastavljanje i ukrštanje, ugaonih elemenata kao i potrebnim priborom za nošenje regala, plafonskih držača koji se postavljaju na medjusobnom rastojanju od 1,5 m i to: - nosača kablova širine 100 mm | m | 55 |
| III | ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE |  |  |
|  | Pojedine pozicije predmera i predračuna obuhvataju kompletnu nabavku i isporuku svog potrebnog materijala i rad na izradi elektroenergetskih instalacija sa svim potrebnim radovima prema planovima, tehničkim uslovima i važećim propisima. Komplet sa povezivanjem instalacije i uređaja na oba kraja, ispitivanjem, potrebnim merenjem, regulisanjem, isprobavanjem i puštanjem u ispravan rad i otklanjanjem svih eventualnih nedostataka u okviru ugovorenog garantnog roka, kao i pribavljanje sve potrebne atestne dokumentacije prema važećim propisima izdatim od nadležnih institucija. Sva elektroinstalacija i oprema moraju imati sertifikate izdate od akreditovanih laboratorija i organizacija. |  |  |
| 17 | UNUTRAŠNJE ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE |  |  |
| 17.1 | Razvodna tabla RB . Opremu u ormaru predvideti za struju kratkog spoja Ik=3kA. -12 kom. automatski osigurač AO 16A/B -3 kom. automatski osigurač AO 10A/B - FID sklopka 40 Id =0,003 A - 1 kom. signalna tinjalica - zelena - bakarne sabirnice i ostali sitan materijal - PVC žica za šemiranje, VS kleme, pertinaks, zavrtnji, matice, natpisne pločice i ostali sitan montažni materijal "Orman se isporučuje kompletno šemiran, propisno obeležen, ispitan pod naponom i montiran na licu mesta. Uz orman obavezno isporučiti jednopolnu elektro šemu i šemu delovanja." Kompletan RB | kom. | 2 |
| 18 | NAPOJNI KABLOVI |  |  |
| 18.1 | Napojni kablovi polažu se u zidu, . Sve komplet isporučeno, ugrđeno i povezano na oba kraja plaća se po dužnom metru i to : - PP-Y 5x6mm2 od MRO do RB | m | 137 |
| 19 | UNUTRAŠNJE ELEKTRIČNO OSVETLJENJE (OPŠTE I PROTIVPANIČNO) |  |  |
| 19.1 | Isporuka materijala i izrada instalacije opšteg i protivpaničnog osvetljenja i sl. provodnikom tipa N2XH 3 x 1.5 mm2 položenim u zidu pod malterom sa upotrebom odgovarajućeg pribora za grananje vodova. Prosečna dužina sijaličnog mesta iznosi 12m. Komplet izvedeno sijalično mesto sa povezivanjem na oba kraja plaća se po komadu. –Isporuka i montaža svetiljki sa električnim povezivanjem. Isporučiti dole navedene svetiljke, montirati ih i izvesti električno povezivanje, sa odgovarajućim priborom.U cenu po komadu svetiljke uračunato je: nabavka i montaža svetiljke, izvodjenje, povezivanje, opremanje svetiljki odgovarajućim izvorima svetlosti i to:inkadescentnim sijalicama, fluo cevima, metal halogenim sijalicama, starterima, prigušnicama i standardnim priborom za montažu. Svetiljke moraju odgovarati svim tehničkim karakteristikama koje imaju predviđene svetiljke. Konačan izbor daće investitor. | kom. | 57 |
| 19.2 | "Nadgradna svetiljka za direktno osvetljenje. Kućište svetiljke od čeličnog lima debljine 0,6 mm, završno obrađeno plastificiranjem poliuretanskim prahom. Optički pribor svetiljke, mat ""dark light"" aluminijumski dvostruko parabolični raster. Ograničenje blještanja UGR < 16, L ≤1.000 cd/m², efikasnost LOR>90%. Izvor svetla 2 x Fortimo LED Strip 2ft, karakteristika Ra>80, 4.000K izmenjiv po ZHAGA standardu, životni vek 60.000h sa karakteristikom L80B10/SDCM 3. Predspojni pribor i LED izvori svetla su EU, od renomiranih proizvođača (Philips, Vossloh..ili odgovarajući). Dimenzije svetiljke 600x470x60mm. Svetiljka je servisabilna. Svetiljka slična tipu : ORIEN DLM 2, BUCK, 3.916lm, 34W, 4.000K, IP20, 230V." | kom. | 57 |
| 19.3 | PANIK svetiljka 8W, sa NiCd baterijom autonomije 2h, sa natpisom izlaz, za montazu na visilicama | kom. | 3 |
| 19.4 | PANIK svetiljka 8W, sa NiCd baterijom autonomije 2h, sa strelicom, za montazu na visilicama | kom. | 8 |
| 19.5 | Isporuka i montaža modularnih kutija sa nosačima i maskama ALING ili odgovarajući za ugradnju modularnih prekidača i utičnica. Maske se bele boje. kutija 2 modula kutija 4 modula kutija 7 modula | kom.. kom. kom. | 23 21 61 |
| 19.6 | Isporuka i montaža modularnih prekidača ALING bele boje ili odgovarajući. prekidač obični prekidač izmenični | kom. kom. | 28 2 |
| 20 | UTIČNICE I IZVODI ZA OPŠTE POTREBE |  |  |
| 20.1 | Isporuka materijala i izrada instalacije monofaznih "šuko" utikačkih mesta provodnikom tipa N2XH-J 3x2,5mm2 položenim delom u spuštenom plafonu na regalima, delom na nosačima kablova u, delom po zidu u tehničkim prostorijama i delom u zidu pod malterom sa upotrebom odgovarajućeg pribora za grananjevodova i monofazne "šuko" utikačke kutije 16A, 250V. Prosečna dužina utikačkog mesta iznosi 17m. Komplet izvedeno utikačko mesto sa povezivanjem na oba kraja plaća se po komadu. –Isporuka i montaža priključnica sa električnim povezivanjem. Isporučiti dole navedene prikljunice, montirati ih i izvesti električno povezivanje, sa odgovarajućim priborom.U cenu po komadu priključnice uračunato je: nabavka i montaža, izvodjenje, povezivanje - monofazna priključnica modularna 16A, 230V za ugradnju u modularnu kutiju.Utičnica 2 modula bele boje - monofazna euro priključnica modularna 16A, 230V za ugradnju u modularnu kutiju.Utičnica 1 modula bele boje | kom. kom. kom. | 40 91 32 |
| 21 | DISTRIBUTIVNI I OSTALI TROŠKOVI |  |  |
| 21.1 | Ispitivanje instalacije i puštanje u ispravan rad i formiranje revizione knjige. | paus. | 1 |
| 22.2 | Merenje otpora uzemljenja i izdavanje atesta. | paus. | 1 |
| 23.3 | Merenje otpora petlje najudaljenijeg potrošača. | paus. | 1 |
| 24.4 | Izrada izvođačkih radioničkih detalja potrebnih za izvođenje radova. | paus. | 1 |
| 25.5 | Po završetku svih elektro radova, izraditi projekta izvedenog stanja, sa unetim svim izmenama nastalim u toku izvodjenja.Projekat uraditi u tri primerka i predati investitoru. | paus. | 1 |
| IV | HIDROTEHNIČKE INSTALACIJE |  |  |
| 22 | PRIPREMNI RADOVI |  |  |
| 22.1 | Obeležavanje trase cevovoda i davanje podataka za vreme izvodjenja radova | m | 56 |
| 23 | MONTAŽNI RADOVI |  |  |
| 23.1 | Izrada vodovodne mreže od plastičnih PPR vodovodnih cevi sa fitingom i ostalim pomoćnim materijalom. U poziciji je zaštita cevovoda u zidu filcom jednostruko a tople vode dvostruko pričvršćeno pocinkovanom žicom, vazdušni vodovi termoizolovani ( 10 mm). Upoziciji su i svi radovi, štemovanja, probijanja i saniranja DN 25 PPR 0 32 (1'') DN 20 PPR 0 25 (3/4'') DN 15 PPR 0 20 (1/2'') | m m m | 4 32 10 |
| 23.2 | Zamena dela cevovoda do zadatakog preseka DN 25 PPR 0 32 (1'') | m | 10 |
| 23.3 | Izrada priključaka na postojeći cevovod zatvaranje, pražnjenje mreže montaža novog priključka i priključaka kod zamene cevovoda. (postojeći ½'' i ¾''). | kom. | 3 |
| 23.4 | Nabavka i ugradnja ventila-kuglaste slavine na mreži (EK-ventili se obračunavaju sa ugradnjom uredjaja), u zidu sa kapom i rozetom. K.Sl.= V 25 (1'') K.Sl. = V 0 ¾'' (0 20) K.Sl. = V 0 ½'' sa k.i roz. | kom. kom. kom. | 1 1 9 |
| 23.5 | Blindiranje i uklanjanje postojećih nepotrebnih priključaka sa cevovodima na deponiju | kom. | 12 |
| 23.6 | Ispiranje i ispitivanje mreže na probni pritisak, dezinfekcija sa zapisnicima | m | 56 |
| V | KANALIZACIONA MREŽA |  |  |
| 24 | PRIPREMNI RADOVI |  |  |
| 24.1 | Obeležavanje trase cevovoda i davanjepodataka za vreme izvodjenja radova | m | 60 |
| 25 | MONTAŽNI RADOVI |  |  |
| 25.1 | Izrada kanalizacione mreže u objektu od plastičnih kanalizacionih cevi sa fazonskim komadima, gumicom i pomoćnim materijalom. 0 75 mm PVC 0 50 mm PVC | m m | 34 16 |
| 25.2 | Zamena dela cevovoda do zadatog preseka 0 75 mm PVC | m | 10 |
| 25.3 | Izrada priključaka na postojeći cevovod, montaža novog i demontaža starih nepotrebnih priključaka sa cevovodom i odvozom | kom. | 6 |
| 25.4 | Ugradnja slivnika prema crtežu sa hromiranom rešetkom tipa ''Primus''. Slivnici su na kanalizacionoj vertikali ispod umivaonika SL.HL. 90 Pr. 0 50 mm | kom. | 9 |
| 25.5 | Ispiranje i ispitivanje mreže sa dezinfekcijom u prisustvu Nadzornog Organa, sve sa zapisnicima | m | 60 |
| VI | FINA MONTAŽA |  |  |
| 26 | SANITARNI UREDJAJI (kompletno) |  |  |
| 26.1 | Nabavka i ugradnja umivaonika I klase od fajansa sa maskom. Umivaonici su sa ogledalom, etažerom, držačem papirnog (rolne) peškira, sapuna i stojećom baterijom za toplu i hladnu vodu I klase, sifonom i sl., UMIV. 58 x 46 | kom. | 9 |
| 26.2 | Nabavka i ugradnja niskopritisnih električnih bojlera sa ugranjom ispod umivaonika. Kazani su prokronski/baterije su obračunate u poziciji umivaonika/ EB.5 lit. donja montaža | kom. | 9 |
| 27 | PROTIVPOŽARNI APARATI |  |  |
| 27.1 | Aparat za suvo gašenje S-9 | kom. | 2 |

Извођење радова се обавља на адреси Института за јавно здравље Војводине, Футошка 121, у Новом Саду.

- Уколико понуђач не достави захтевану документацију уз понуду, иста ће бити неодговарајућа, односно неприхватљива.

- Изабрани понуђач је дужан да изводи радове тако да не ремети процес рада наручиоца (радно време наручиоца је сваким радним даном од 6.30 до 15.00 часова и суботом од 6.30 до 12.00  часова). У наведеном времену није дозвољено искључивање електричне енергије.

- Изабрани понуђач је дужан да свако евентуално искључење електричне енергије писмено најави наручиоцу најкасније 48 часова пре искључења а радове без електричне енергије је дужан да изводи ван наведеног радног времена.

- Евентуално искључивање електричне енергије НЕ МОЖЕ да траје дуже од 6 часова, а након тога сви искључени делови зграде морају бити снабдевени електричном енергијом минимум 12 часова пре поновног искључења.

- Уколико се грешком изабраног понуђача прекрши претходно наведени режим и уколико настане квара или оштећење на уређајима наручиоца или се наруши заштита биолошких материјала, изабрани понуђач ће сносити трошкове настале штете и наручилац ће активирати средство финансијског обезбеђења.

- Ради објективног сагледавања комплетне ситуације, пожељно је да заинтересовани понуђачи изврше обилазак објекта.  Заинтересовани понуђачи који желе да изврше обилазак објекта су у обавези да наручиоцу доставе писмени захтев за обилазак објекта (на меморандуму понуђача, заведено, потписано и печатирано). Наручилац ће на основу писменог захтева омогућити заинтересованом понуђачу обилазак објекта. Захтев је неопходно доставити путем поште, факсом или путем електронске поште diana.lazarevic@izjzv.org.rs. Контакт особа је Диана Лазаревић.

Овера понуђача:

_________________________

# УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:

    - да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

    - да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривчних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

    - да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

    - да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке.

    - да поштује обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, правно лице као понуђач, доказује достављањем следећих доказа:

- извода из регистра Агенције за привредне регистре или извод из регистра надлежног Привредног суда;

- извода из казнене евиденције, односно уверења надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

- уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода;

- важеће дозволе за обављање одговарајуће делатности, издате од стране надлежног органа, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом;

- Изјава о поштовању обавеза које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Доказ из. тач. 2) и 3) не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, предузетник као понуђач, доказује достављањем следећих доказа:

- извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из одговарајућег регистра;

- извода из казнене евиденције, односно уверења надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

- уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода;

- важеће дозволе за обављање одговарајуће делатности, издате од стране надлежног органа, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом;

- изјаве о поштовању обавеза које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Доказ из. тач. 2) и 3) не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, физичко лице као понуђач, доказује достављањем следећих доказа:

- извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из одговарајућег регистра;

- уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода;

- важеће дозволе за обављање одговарајуће делатности, издате од стране надлежног органа, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом;

- изјаве о поштовању обавеза које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Доказ из тач. 1)  и 2) не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.

ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Право на учешће у поступку има понуђач ако располаже неопходним финансијским капацитетом што подразумева да је понуђач остварио приход од добара и услуга за две обрачунске године 2016. и 2017. годину који је минимум двоструко већи од вредности понуде, и да му рачун није био у блокади више од три дана, у преиоду од 01.01.2016. до 18.05.2018. године.

Испуњеност овог услова понуђач доказује достављањем:

- биланса стања и биланса успеха за 2016. годину, са мишљењем овлашћеног        ревизора уколико понуђач подлеже ревизији у складу са законом.

- закључни лист на дан 31.12.2017. године, потписан и оверен од стране понуђача

- извештаја о бонитету (БОН ЈН), издат од стране Агенције за привредне регистре,

- потврда о ликвидности за период од 01.01.2016. до 18.05.2018. године, издата од стране Народне банке Србије;

Право на учешће у поступку има понуђач ако располаже неопходним пословним капацитетом што подразумева следеће:

- да је понуђач у претходној календарској години имао уговорених и изведених предметних радова у вредности  од најмање 11.000.000,00 динара без ПДВ-а

Испуњеност овог услова понуђач доказује достављањем уз понуду:

- Попуњеном, од стране наручиоца посла/пројекта или крајњег корисника овереном и потписаном Потврдом о изведеним радовима, која је саставни део ове КД и

- Оконачном ситуацијом потписаном и овереном од стране наручиоца и надзорног органа као доказом да су радови завршени.

Право на учешће у поступку има понуђач ако располаже неопходним кадровским капацитетом што подразумева да понуђач у радном односу има:

- Најмање 7 запослених или на други начин радно ангажованих лица.

- Најмање 2 запослена инжењера  са важећом Лиценцом 400 (Одговорни извођач радова објеката високоградње и унутрашњих инсталација водовода и канализације) и 410 (Одговорни извођач радова грађевинских конструкција и грађевинско занатских радова на објектима, високоградње, нискоградње и хидроградње) или 411 (Одговорни извођач радова грађевинских конструкција и грађевинско - занатских радова на објектима високоградње).

Испуњеност овог услова понуђач доказује достављањем уз понуду следећих доказа:

-  фотокопијом М или М-А или М2 и М3А образаца или М-1/СП обрасца

- фотокопијама важећих Лиценци 400 и 410 или 411, потврдама о важности лиценци издате од Инжењерске коморе и фотокопијом/ама уговора о радном ангажовању.

Право на учешће у поступку има понуђач ако располаже неопходним техничким капацитетом што подразумева да понуђач поседује:

- Скелу минимум 500м2,

- Теретно возило носивости до 2 тоне у власништву или закупу

Испуњеност овог услова понуђач доказује достављањем следећих  доказа:

- Фотокопија саобраћајних дозвола за тачке за теретно возило;

- Пописне листе, потписане и оверене од стране пописне комисије на којој је потребно маркером у боји означити захтевану опреми чији је власних подносилац понуде ( за скелу)

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. Закона о јавним набавкама, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу и да наведе у својој понуди, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50 % као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тач 1) до 3) закона, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 4) закона за део набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуду може поднети група понуђача. Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 3) овог закона, а додатне услове испуњавају заједно.

Услов из члана 75. став 1. тачка 4) закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који минимално садржи следеће:

1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и

2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Уколико понуђач/понуђачи не достави све напред наведено, понуда ће се сматрати неприхватљивом.

НАПОМЕНА:

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа. Довољно је да да изјаву о јавној доступности тражених доказа у којој треба да наведе интернет странице надлежних органа.

# 5.КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Комисија за јавну набавку ће одабрати понуду понуђача која буде најповољнија по критеријуму економски најповољније понуде.

Оцењивање и рангирање понуда обавиће се према следећим критеријумима:

- понуђена цена (Ц)...............................................................	95 пондера

- рок извођења радова (РИ)...........................................................  5 пондера

УКУПНО................................................................................      100 пондера

Када у понуди нису дати потребни елементи или иста није сачињена сагласно одредбама конкурсне документације (понуђена цена и рок извођења радова), или је назначено «по договору» исти се неће бодовати и понуда ће се прогласити неприхватљивом.

Укупна вредност пондерских поена израчунава се по формули:

УБ = Ц + РИ

Понуђена цена ( Ц )

Најниже понуђена цена бодује се максимално са 95 пондера, док ће се остале понуде бодовати преко формули:

Ц = К х ББ

Најнижа понуђена цена

К =   ------------------------------------

Понуђена цена

ББ - број укупних бодова за  Ц

Рок извођења радова (РИ)

Најкраћи рок извођења радова бодује се максимално са 5 пондера, а остали рокови се прерачунавају преко формуле:

РИ = К х ББ

најкраћи понуђени рок

К=	---------------------------

понуђени рок

ББ - број укупних бодова за РИ

Рок извођења радова мора бити изражен у данима, тако да је минималан могући рок извођења 1 дан.

У ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера, понуда у којој буде понуђена нижа цена сматраће се као најповољнија.

У ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера и у којима буду понуђене исте цена, као најповољнија понуда сматраће се она у којој је понуђен краћи рок извођења.

У ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера и у којима буду понуђене исте цене и исти рок извођења односно када постоје једнаке понуде и након додатних критеријума,  у циљу задовољења начела економичности и ефикасности јавне набавке, најповољнија понуда изабраће се путем жреба, у присуству овлашћених преставника понуђача којима ће бити упућен Захтев за присуство.

Уговор о јавној набавци биће закључен у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона о јавним набавкама.

# УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Понуда мора бити сачињена у складу са условима и упуством из Конкурсне документације у супротном понуда ће бити одбијена и као таква неће бити предмет стручне оцене.

Упутство понуђачима како да сачине понуду садржи податке о захтевима наручиоца у погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак јавне набавке.

Понуђач мора да испуњава све услове за учешће у поступку јавне набавке прописане Законом, а понуду у целини припрема и подноси у складу са  Законом, Конкурсном документацијом и позивом за подношење понуда.

  - Подаци о језику на којем понуда треба да буде састављена

Понуда се подноси на српском језику. Део понуде који се односи на техничку документацију и техничке карактеристике може бити на енглеском или немачком језику.

  - Начин подношења понуде

Понуда и обрасци из Конкусне документације се достављу у писаном облику, у једном примерку и исти морају бити у јасни и недвосмислени, читко у потпуности попуњени – откуцани или написани необрисивим мастилом, оверени и потписани од стране овлашћеног лица понуђача.

Понуда мора да садржи све елементе који су тражени у Конкурсној документацији и упутству понуђачима као и евентуално накнадно послатим додатним објашњењима.

Понуда мора бити сачињена у складу са свим упутствима из Конкурсне документације, да садржи све документе и доказе које је наручилац тражио како би се утврдила испуњеност услова, оценила озбиљност, квалитет понуде, односно установила квалификованост понуђача.

  - Обавештење о могућности да понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија и упутство о начину на који понуда треба да буде поднета, уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија

Уколико је премет јавне набавке обликован по партијама, понуда мора бити сачињена тако да се свака партија може оцењувати засебно.

  - Обавештење о могућности подношењa понуде са варијантама

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

  - Начин измене, допуне и опозива понуде у смислу члана 87. став 6. Закона

У року за подношење понуде, понуђач може да измени или допуни већ поднету понуду, писменим путем достављањем на адресу: Институт за јавно здравље Војводине, Нови Сад, улица Футошка број 121, са назнаком „Измена - допуна - Понуде за отворени поступак јавне набавке – „КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ПОСЛОВНИХ ЗГРАДА И ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА – АДАПТАЦИЈА ПРОСТОРИЈА““  – ОП - 07/2018 – не отварати“.

У случају измене или допуне понуде, достављене од стране понуђача, Наручилац ће у поступку стручне оцене понуде узети податке и наводе из писменог поднеска и остале пратеће документације којим је вршена измена и допуна понуде, односно достављена писмена измена и допуна ће чинити саставни део основне понуде.

Уколико се измена или допуна понуде односи на корекцију цене из основне понуде, понуђач је дужан да уз писмени поднесак достави новопопуњен „Образац понуде“,   „Образац структуре цене, са упутством како да се попуни“ и „Модел уговора“.

У року за подношење понуде понуђач може да опозове своју већ поднету понуду, писменим путем, достављањем на адресу: Институт за јавно здравље Војводине, Нови Сад, улица Футошка број 121 са назнаком „Опозив - Понуде за отворени поступак јавне набавке – „КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ПОСЛОВНИХ ЗГРАДА И ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА – АДАПТАЦИЈА ПРОСТОРИЈА“ШТА“  – ОП - 07/2018  – не отварати“.

У случају опозива већ достављене понуде, Наручилац ту понуду неће разматрати, и исту ће неотворену вратити понуђачу.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да опозове нити да мења своју понуду.

  - Обавештење да понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда.

  - Захтев за понуђача, уколико ангажује подизвођача

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да наведе опште податке о подизвођачу, проценат од укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач (који не може бити већи од 50% од укупне вредности јавне набавке), као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

У случају подношења понуде са подизвођачем, Наручилац може на захтев ангажованог подизвођача ако природа предмета набавке то дозвољава, пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача.

Захтев из претходног става, мора бити детаљно образложен у делу који се односи на разлоге због којих ангажовани подизвођач тражи пренос доспелих потраживања на свој рачун. У зависности од основаности односно оправданости наведених разлога, наручилац ће донети одлуку по поднетом Захтеву. У случају прихватања Захтева, пренос средстава ће се извршити у складу и у року сагласно закону.

О поднетом Захтеву, Наручилац обавештава добављача и исте прослеђује у року од 8 дана од пријема. У случају да се поднети Захтев односи на недоспела потраживања, добављач има право да уложи приговор у року од 8 дана од дана пријема Захтева.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци с тиме да понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

Добављач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету. У овом случају наручилац ће обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.

Добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца.

Понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

  - Обавештење у случају заједничке понуде

Уколико понуду подноси група понуђача (заједничка понуда) саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе понуђача међусобно, и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке.  Споразум мора минимално да садржи елементе предвиђене одредбама Закона о јавним набавкама 1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и 2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора, у супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

  - Захтеви у погледу траженог начина и услова плаћања, гарантног рока, као и евентуалних других околности од којих зависи прихватљивост понуде

Плаћање за изведене радове ће се извршити безусловно, одложено у року од 30 дана од дана испостављања исправне окончане ситуације.

Регистрован рачун у Централном регистру фактура доставља се на адресу седишта Наручиоца.

Не може се прихватити (понуђено) авансно плаћање, односно понуда понуђача који понуди авансно плаћање биће одбијена као неприхватљива.

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

Гарантни рок за изведене радове је 2 године.

Максималан рок за извођење радова је 60 календарских дана од увођења у посао.

  - Валута и начин на који треба да буде наведена и изражена цена у понуди

Цена радова коју понуђач искаже у понуди, сходно члану 19. Закона о јавним набавкама, мора бити исказана у динарима.

У цени морају бити урачунати и сви зависни трошкови предметне јавне набавке: евентуални трошкови царине, трошкови превоза и сл.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама, односно тражиће образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним.

Укупно понуђена цена за сваку ставку из обраца понуде, рачунски мора да одговара износу јединичних цена помножених са захтеваним количинама и након тога збиру вредности свих ставки. У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

  - Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења финансијског испуњења обавеза понуђача

Уколико је понуђач сагласно одредбама Закона о јавним набавкама добио негативну референцу за предмет набавке који није истоврсан предмету за који је понуђач у предметном поступку јавне набавке, дужан је да у погледу додатног обезбеђења испуњења уговорних обавеза, достави са картоном депонованих потписа уредно потписану и регистровану сопствену бланко меницу, без жираната у корист Наручиоца, са меничним овлашћењем за попуну у висини од 15% од понуђене вредности понуде, без ПДВ-а, са клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“ на име додатног обезбеђења испуњења уговорних обавеза.

Понуђач је дужан, да уз понуду, на име средства финансијског обезбеђења за озбиљност понуде, са картоном депонованих потписа, достави уредно потписану и регистровану сопствену бланко меницу, без жираната у корист Наручиоца, са меничним овлашћењем за попуну у висини од 10% од понуђене цене, без ПДВ-а, са роком важења 30 дана дужим од рока важења понуде, са клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“ на име гаранције за озбиљност понуде.

Наручилац ће уновчити меницу уколико понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду или уколико понуђач којем буде додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци.

Понуђач којем буде додељен уговор, дужан је да пре закључења уговора, на име средства финансијског обезбеђења уговора, са картоном депонованих потписа достави две уредно потписане и регистроване сопствене бланко менице, без жираната у корист Наручиоца, са меничним овлашћењима за попуну у висини од 10% од уговорене вредности, без ПДВ-а, са клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“ једну за добро извршења посла,  а другу за отклањања недостатака у гарантном року. Плаћање уговорне казне и обезбеђење да неће  ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди

Меница за добро извршење посла мора да важи још 10 (десет) дана од дана истека рока за коначно извршење свих уговорених обавеза.

Овлашћење за попуњавање менице мора бити потписано и оверено, сагласно Закону о платном промету („Службени лист СРЈ“, бр. 3/2002 и 5/2003 и „Службени гласник РС“, бр. 43/2004 и 62/2006, 111/2009-др.закон и 31/2011).

  - Дефинисање посебних захтева, уколико исти постоје, у погледу заштите поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на располагање, укључујући и њихове подизвођаче

Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди; одбиће давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди; чуваће као пословну тајну имена, заинтересованих лица, понуђача и подносилаца пријава, као и податке о поднетим понудама, односно пријавама, до отварања понуда, односно пријава.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

Наручилац ће као поверљиве третирати податке у понуди који су садржани у документима који су означени као такви, односно који у горњем десном углу садрже ознаку „ПОВЕРЉИВО“, као и испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача.

Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу који је достављен уз понуду, поверљив податак мора да буде обележен црвеном бојом, поред њега мора да буде наведено „ПОВЕРЉИВО“, а испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача.

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на наведени начин.

  - Обавештење о начину преузимања техничке документације и планова, односно појединих њених делова, ако због обима и техничких разлога исту није могуће објавити

Заинтересовани понуђачи могу извршити увид у комплетну техничку документацију у просторијама наручиоца, уз претходну најаву доласка и одобрења од стране наручиоца. Контакт особа је Диана Лазаревић, 021/4897-814, diana.lazarevic@izjzv.org.rs .

  - Обавештење да понуђач може у писаном облику тражити додатне информације или појашњења

Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће, у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде заинтересовано лице може упутити уз напомену Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације – „КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ - УРЕЂЕЊЕ ДВОРИШТА“  – ОП - 07/2018  , путем поште на адресу наручиоца, путем електронске поште на адресу diana.lazarevic@izjzv.org.rs или факсом на број 021/4897-862, уз обавезно захтевање потврде о пријему.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Ако наручилац, у року предвиђеном за достављање понуда, измени или допуни конкурсну документацију, извршене измене и допуне ће благовремено објавити у складу са Законом.

Одлука о продужењу рока биће објављена на Порталу јавних набавки и на интернет страни Наручиоца.

  - Обавештење о начину на који се могу захтевати додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и вршити контрола код понуђача односно његовог подизвођача

Наручилац може приликом стручне оцене понуда да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача.

Наручилац ће уз сагласност понуђача, извршити исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

Уколико се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

  - Обaвeштeњe дa нaкнaду зa кoришћeњe пaтeнaтa, кao и oдгoвoрнoст зa пoврeду зaштићeних прaвa интeлeктуaлнe свojинe трeћих лицa снoси пoнуђaч

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач.

  - Обавештење о роковима и начину подношења захтева за заштиту права

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, односно заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора, у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона.

Захтев за заштиту права може да поднесе Управа за јавне набавке, Државна ревизорска институција, јавни правобранилац и грађански надзорник.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. овог закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

После доношења одлуке о додели уговора, или одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Захтев за заштиту права задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке до доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, ако Републичка комисија за заштиту права у складу са одредбама члана 150. Закона, на предлог наручиоца не одлучи другачије.

Наручилац ће обавештење о поднетом захтеву за заштиту права објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права, које садржи податке из Прилога 3Љ Закона.

Захтев за заштиту права мора садржи:

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;

2) назив и адресу наручиоца;

3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;

6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог закона;

7) потпис подносиоца.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да уплати таксу у износу од 120.000,00 динара и да уплату изврши у складу са Употством о уплати таксе за подношење Захтева за заштиту права које је објављено 04.03.2015. године, на рачун буџета Републике Србије (број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153 или 253, позив на број: ОП-07/2018, сврха: ЗЗП, Институт за јавно здравље Војводине ОП-07/2018, корисник: Буџет Републике Србије).

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године у поступку јавне набавке:

1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона о јавним набавкама;

2) учинио повреду конкуренције;

3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;

4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године.

Доказ може бити:

1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;

2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;

3) исправа о наплаћеној уговорној казни;

4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;

5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором;

6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача.

8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

Наручилац ће одбити понуду ако поседује доказ из тачке 1) овог члана, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.

# ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда за јавну набавку

„КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ПОСЛОВНИХ ЗГРАДА И ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА – АДАПТАЦИЈА ПРОСТОРИЈА“  – ОП - 07/2018

Понуду подносим (заокружити одговор)

- самостално

- са подизвођачем

- као заједничку

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ПОНУДУ ПОДНОСИ САМОСТАЛНО ИЛИ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

| Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра: |  |
| --- | --- |
| Седиште и адреса понуђача |  |
| Име и презиме особе за контакт |  |
| Име, презиме и титула (уколико постоји) одговорног лица које потписује уговор о јавној набавци |  |
| Матични број |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ) |  |
| Телефон особе за контакт |  |
| Телефакс |  |
| Текући рачун и назив банке |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail) |  |
| Врста правног лица ( заокружити) | 1. микро 2. мало 3. средње 4. велико 5. физичко лице |

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧИМА ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА*

Понуђач из групе понуђача 1.

| Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра: |  |
| --- | --- |
| Седиште и адреса понуђача |  |
| Име и презиме особе за контакт |  |
| Име, презиме и титула (уколико постоји) одговорног лица које потписује уговор о јавној набавци |  |
| Матични број |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ) |  |
| Телефон особе за контакт |  |
| Телефакс |  |
| Текући рачун и назив банке |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail) |  |
| Врста правног лица ( заокружити) | 1. микро 2. мало 3. средње 4. велико 5. физичко лице |

Понуђач из групе понуђача 2.

| Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра: |  |
| --- | --- |
| Седиште и адреса понуђача |  |
| Име и презиме особе за контакт |  |
| Име, презиме и титула (уколико постоји) одговорног лица које потписује уговор о јавној набавци |  |
| Матични број |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ) |  |
| Телефон особе за контакт |  |
| Телефакс |  |
| Текући рачун и назив банке |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail) |  |
| Врста правног лица ( заокружити) | 1. микро 2. мало 3. средње 4. велико 5. физичко лице |

* Уколико у групи понуђача има више од 2 понуђача, потребно је копирати страну обрасца понуде и навести све понуђаче из групе понуђача.

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ**

Подизвођач 1

| Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра: |  |
| --- | --- |
| Седиште и адреса понуђача |  |
| Име и презиме особе за контакт |  |
| Име, презиме и титула (уколико постоји) одговорног лица које потписује уговор о јавној набавци |  |
| Матични број |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ) |  |
| Телефон особе за контакт |  |
| Телефакс |  |
| Текући рачун и назив банке |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail) |  |
| Врста правног лица ( заокружити) | 1. микро 2. мало 3. средње 4. велико 5. физичко лице |

У понуди ће подизвођач ____________________________ извршити следећи део предмета набавке:

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

што износи ____% вредности понуде.

Подизвођач 2

| Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра: |  |
| --- | --- |
| Седиште и адреса понуђача |  |
| Име и презиме особе за контакт |  |
| Име, презиме и титула (уколико постоји) одговорног лица које потписује уговор о јавној набавци |  |
| Матични број |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ) |  |
| Телефон особе за контакт |  |
| Телефакс |  |
| Текући рачун и назив банке |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail) |  |
| Врста правног лица ( заокружити) | 1. микро 2. мало 3. средње 4. велико 5. физичко лице |

У понуди ће подизвођач ____________________________ извршити следећи део предмета набавке:

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

што износи ____% вредности понуде.

** Уколико понуђач наступа са већим бројем подизвођача од 2, потребно је копирати страну обрасца понуде и навести све подизвођаче.

|  | РЕКАПИТУЛАЦИЈА | Динара без ПДВ-а | Динара ПДВ | Динара са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | СВИ РАДОВИ УКУПНО (1+2+3+…+27): |  |  |  |

Рок извођења радова _________ календарских дана, од дана закључења уговора.

Понуђач је дужан да упише све елементе захтеване Обрасцем понуде

Рок важности понуде ______ дана од дана јавног отварања понуда.

Напомена: Рок важности понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуде.

- Додатне погодности: _________________________________________________________________

Наводимо да смо проучили Конкурсну документацију и модел уговора, и прихватамо све услове и обавезе из наведених докумената.

Под пуном материјалном одговорнишћу потврђујемо да понуђени радови, који су предмет понуде, испуњавају све захтеване карактеристике и услове квалитета које су назначене у тачки 3. Конкурсне документације: „Захтевани услови који се односе на врсту, карактеристике (спецификације), квалитет  и опис радова који су предмет јавне набавке.“

Понуђач

МП.

Понуду сачинио:________________

Датум:________________

Одговорно лице:________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, потпише и печатом овери, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

# МОДЕЛ УГОВОРА

Институт за јавно здравље Војводине  са седиштем у Новом Саду, ул. Футошка бр.121, матични број: 08246912, ПИБ:100452714, рачун број: 840-692667-61 који се води код Управе за трезор – Филијала Нови Сад, кога заступа директор проф. др Владимир Петровић (у даљем тексту: Наручилац)

и

___________________________________ са седиштем у ____________, __________________________, кога заступа ________________________ (у даљем тексту:  Извођач радова), рачун број: ________________________ код _______________, матични број:____________________ ПИБ: ___________________, и

Извођачи радова као учесници заједничке понуде:

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

(Називи Извођача радова се наводе само у случају подношења заједничке понуде).

са подизвођачем у понуди:

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

(Називи подизвођача се наводе само у случају подношења понуде са подизвођачем).

закључили су дана ______.2018. године,

- УГОВОР

- О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

OP – 07/2018

Члан 1.

Уговорне стране констатују:

Да је Наручилац на основу Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), спровео отворени поступак јавне набавке број: ОП – 07/2018 за набавку радова „КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ПОСЛОВНИХ ЗГРАДА И ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА – АДАПТАЦИЈА ПРОСТОРИЈА““

према називу и ознаци из општег речника набавки, 45200000 Радови на објектима или деловима објеката високоградње и нискоградње, ради закључења уговора о јавној набавци.

Да је Извођач радова доставио понуду, број: __________ од ______________. године, чији се образац понуде налази у прилогу Уговора и саставни је део истог.

- ПРЕДМЕТ

Члан 2.

Предмет Уговора је извођење радова на адаптацији простора, сагсасно спецификацији из понуде број: __________ од  __________ (у даљем тексту: Понуда), са ценом која је саставни део.

Извођач радова се обавезује да ће радове који су предмет овог Уговора, извести у року  назначеном у Понуди, рачунајући од дана закључења овог уговора.

- ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 3.

Уговорна цена у складу са Обрасцем структуре цена из Конкурсне документације, укупно износи ______________динара без ПДВ-а, односно ________________ динара са ПДВ-ом.

Уговорне стране су сагласне да ће цене из прихваћене понуде бити фиксне (непроменљиве) током извршења уговора и неће подлегати променама ни из каквих разлога.

Плаћање за изведене радове ће се извршити безусловно, одложено у року од 30 дана од дана испостављања исправне окончане ситуације.

Исправно достављен Регистрован рачун у Централном регистру фактура, представља основ за плаћање уговорне цене.

- ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА

Члан 4.

Наручилац се обавезује да плати уговорену цену извршених радова, на рачун Извођача радова, на начин дефинисан чланом 3. овог уговора.

У случају прекорачења рока из става 1. овог члана Наручилац дугује Извођачу радова и износ законске затезне камате.

- ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА РАДОВА

Члан 5.

Ради извршења радова који су предмет овог уговора, Извођач радова се обавезује да обезбеди радну снагу, материјал и другу опрему, изврши радове у свему према предмеру и предрачуну, као и све друго неопходно за потпуно извршење радова који чине предмег овог уговора.

Извођач радова је дужан да изводи радове тако да не ремети процес рада наручиоца (радно време наручиоца је сваким радним даном од 6.30 до 15.00 часова и суботом од 6.30 до 12.00  часова). У наведеном времену није дозвољено искључивање електричне енергије.

Извођач радова је дужан да свако евентуално искључење електричне енергије писмено најави наручиоцу најкасније 48 часова пре искључења а радове без електричне енергије је дужан да изводи ван наведеног радног времена.

Евентуално искључивање електричне енергије НЕ МОЖЕ да траје дуже од 6 часова, а након тога сви искључени делови зграде морају бити снабдевени електричном енергијом минимум 12 часова пре поновног искључења.

Уколико се грешком изабраног понуђача прекрши претходно наведени режим и уколико настане квара или оштећење на уређајима наручиоца или се наруши заштите биолошких материјала, изабрани понуђач ће сносити трошкове настале штете и наручилац ће активирати средство финансијског обезбеђења.

Извођач радова се обавезује да обавезу  из члана 2. овог уговора  изврши у складу са законом, правилима струке, техничким прописима, нормативима и стандардима, под условима из Уговора, придржавајући се спецификације, техничког описа и тенхичких карактеристика и других услова из Конкурсне документације.

Ако материјали које је Извођач радова испоручио/уградио/монтирао Наручиоцу, не одговарају неком од елемената садржаном у Конкурсној документацији и прихваћеној Понуди, Извођач радова одговара по законским одредбама о одговорности за неиспуњене обавезе.

У случају наступања ситуације предвиђене претходним ставом овог члана, Наручилац има право да захтева замену на терет Извођача радова, или да одбије испоруку/уградњу/монтажу ако у поспупку извођења радова уочи недостатке  на, који су у супротности са елементима садржаним у Конкурсној документацији и Понуди Извођача радова.

За свако непридржавање обавеза из прихваћене Понуде, од стране Извођача радова, Наручилац има право на једнострани раскид Уговора.

Наручилац када раскида Уговор, из разлога наведених у ставу 4. овог члана, као и других разлога утврђених законом, дужан је то саопштити Извођачу радова у писменој форми.

Извођач радова се обавезује и да:

-	у року од 3 (три) дана од дана потписивања уговора, а пре почетка радова Наручиоцу достави решење о именовању одговорног руководиоца радова, који је дипломирани инжењер одговарајуће струке и са одговарајућом важећом лиценцом,

-	обезбеди да се радници придржавају реда и правила који важе у објекту,

-	радове изведе у складу са вежаћим прописима,

-	да радове изведе стручно и квалитетно у свему према прописима, правилима струке, техничким условима, стандардима и нормативима који важе за ту врсту посла,

-	да приликом извођења радова користи материјале и опрему доброг квалитета, који одговарају важећим стандардима Републике Србије и у складу са техничким захтевима Наручиоца,

-	по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца да је завршио радове и да је спреман за њихов квантитативно-квалитативни пријем од стране Наручиоца,

-	обезбеди довољну радну снагу, благовремену испоруку уговореног материјала и опреме потребне за извођење уговорених радова,

-	да уредно и по прописима води грађевински дневник и грађевинску књигу са свим прилозима, који морају бити редовно потписивани од стручног надзора и одговорног руководиоца радова ,

-	омогући вршење стручног надзора на објекту и редовно комуницира са стручним надзором усмено и путем грађевинског дневника,

-	поступи по свим основним примедбама и захтевима Наручиоца датим на основу извршеног надзора

-	изведене радове преда Наручиоцу,

-	гарантује за квалитет изведених радова и употребљеног материјала,

-	пре почетка радова достави Наручиоцу план динамике извођења радова,

-	отклони недостатаке у гарантном року за изведене радове ,

-	обезбеди безбедност свих лица и одговарајуће обезбеђење складишта свог материјала и сл, тако да обезбеди да Наручилац буде ослобођен одговорности у погледу прописа из области безбедности и здравља на раду, прописа о заштити животне средине и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до пријема радова од стране Наручиоца

- 	да се придржава интерних процедура наручиоца из области Безбедности и здравља на раду,

-	Извођач је у обавези да у року од 15 (петнаест) дана од обостраног потписивања овог Уговора обави Пријаву радова

Члан 6.

Извођач радова гарантује за квалитет изведених радова и преузима све законске обавезе које се односе на отклањање последице које настану извођењем радова неодговарајућег квалитета.

Свако непридржавање уговорних обавеза представља основ за активирање средства финансијског обезбеђења.

Уговорне стране констатују да је Извођач радова до дана потписивања овог уговора упознат са свим условима под којима ће се изводити радови, као што су локација објекта на којем се радови изводе, приступ објекту, могућност извођења радова на предметном објекту и да их као такве прихвата, па из тих разлога не може тражити измену одредби уговора.

Извођач радова нема право да мења пројектно-техничку документацију, нити може да одступа од исте.

Члан 7.

Ако Извођач радова касни са извршењем радова више од  3 дана од рока одређеном у члану 2. став 2. Уговора, обавезан је да Наручиоцу плати уговорну казну у висини од  0,5% уговорене вредности за сваки дан закашњења, с тим да износ тако одређене казне не може бити већи од 10% укупно уговорене цене.

Ако грешком Извођача радова, Наручилац претрпи било какву штету која је већа од износа уговорене казне из става 1. овог члана, Наручилац може уместо уговорене казне захтевати накнаду штете односно поред уговорне казне може захтевати и разлику до пуног износа претрпљене штете.

Извођач радова је обавезан да Наручиоцу надокнади штету која је настала услед раскида Уговора, уколико је Извођач радова одговоран за раскид Уговора.

Контролу над извршењем уговорених обавеза врши стручна служба Наручиоца. Стручни надзор над извођењем радова обављаће лице именовано од стране Наручиоца.

Извођач се обавезује да овлашћеном представнику Наручиоца пружи на увид сву документацију о извршеним радовима и утрошеним средствима која су предмет овог Уговора.

- ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 8.

Све евентуалне спорове који настану из, или поводом, овог уговора, уговорне стране ће покушати да реше споразумно.

Уколико спорови између Наручиоца и Извођача радова не буду решени споразумно, уговара се надлежност суда у Новом Саду.

Члан 9.

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених лица уговорних страна.

Овај уговор се закључује до испуњења уговорних обавеза.

Обавезе које доспевају у наредној буџетској години ће бити реализоване највише до износа средстава која ће  наручиоцу за ту намену бити одобрена у тој буџетској години.

За све што није предвиђено овим уговором, уговорне стране су сагласне да ће се применити одговарајуће одредбе Закона о планирању и изградњи и пратећих подзаконских аката и Закона о облигационим односима као и Посебне узансе о грађењу.

Овај уговор се може изменити само писаним анексом, потписаним од стране овлашћених лица уговорних страна.

Све што није регулисано одредбама овог уговора, примениће се одредбе Закона о облигационим односима.

Овај уговор је сачињен у 5 (пет) истоветних примерака, од којих 3 (три) примерка задржава Наручилац за своје потребе, а 2 (два) Извођача радова.

За ИЗВОЂАЧ РАДОВА                                                За НАРУЧИОЦА

__________________________                               _____________________________

Проф. др Владимир Петровић

Напомена: Понуђач је дужан да потпише и печатом овери модел уговора, чиме потврђује да је сагласан са одредбама истог. У супротном понуда ће се сматрати неприхватљивом са битним недостацима.

# ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНЕ

ПОНУЂЕНА ЦЕНА за радове који су предмет јавне набавке и достављене Понуде, по структури обухвата следеће:

- Јединичну и збирну цену радова у складу са захтеваним количинама и дефинисаним јединицама мере назначених у Спецификацији, као и са свим манипулативним трошковима.

- Трошкове царине и других неопходних јавних дажбина осим ПДВ-а.

- Трошкове транспорта, испоруке уградње и сл.

Понуђач је дужан да овај образац потпише и печатом овери чиме потврђује структуру понуђене цене у Понуди.

У _____________________ 			      Потпис овлашћеног лица

Дана:_________________     	М.П.      ______________________________

Напомене:

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом образац.

# ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О СРЕДСТВУ ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

За јавну набавку _________________________________, за потребе _______________________________.

Изјављујем да сам сагласан, да у случају да моја понуда буде изабрана као најповољнија, приликом закључења уговора, доставим две уредно потписане и регистроване сопствене бланко менице, у корист Наручиоца, са меничним овлашћењима за попуну у висини од 10% вредности уговора, – на износе од _____________________ динара без ПДВ-а, са клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“, једну за добро извршења посла односно свих уговорених обавеза и другу на име отклањања недостатака у гарантном року, са картоном депонованих потписа банке којим се доказује да је меницу потписало лице које има право располагањем средствима на рачуну код банке, наведене у меничном овлашћењу.

Изјављујем да сам сагласан да у случају неизвршавања уговорних обавеза у роковима и на начин предвиђен уговором, наручилац реализује средство финансијског обезбеђења.

У _____________________ 			      Потпис овлашћеног лица

Дана:_________________     	М.П.      ______________________________

Напомене:

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом образац.

# ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/2015 и 68/2015) као и чланом 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова, у јавној набавци _____________________________________, за потребе _______________________________________________________, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу:

И З Ј А В Љ У Ј Е М

Да сам понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

У _____________________ 			      Потпис овлашћеног лица

Дана:_________________     	М.П.      ______________________________

Напомене:

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом образац.

# ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИМПРЕМЕ ПОНУДЕ

Приликом припремања понуде за јавну набавку _____________________________, за потребе Института за јавно здравље Војводине, као понуђач: _____________________________________________, из ______________________  имао сам следеће трошкове :

1. ___________________________________________, _________________-динара

2. ___________________________________________,_________________-динара

3. ___________________________________________, _________________-динара

4. ___________________________________________,_________________-динара

5. ___________________________________________, _________________-динара

6. ___________________________________________,_________________-динара

7. ___________________________________________, _________________-динара

8. ___________________________________________,_________________-динара

9. ___________________________________________, _________________-динара

10. __________________________________________,_________________-динара

Сходно члану 88. став 2. Закона, трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

У _____________________ 			      Потпис овлашћеног лица

Дана:_________________     	М.П.      ______________________________

Напомене:

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом образац.

# ИЗЈАВА У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 75. СТАВ 2. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/2015 и 68/2015) изјављујем да сам при састављању понуде за јавну набавку ____________________________________________, поштово обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немам забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

У _____________________ 			      Потпис овлашћеног лица

Дана:_________________     	М.П.      ______________________________

Напомене:

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом образац.

# ПОТВРДА О ИЗВЕДЕНИМ РАДОВИМА

Наручилац или Корисник:

_____________________________________________________________________

Адреса наручиоца посла/пројекта или корисника и седиште:

_____________________________________________________________________

Контакт особа наручиоца посла/пројекта или корисника:

_____________________________________________________________________

Број телефона наручиоца посла/пројекта или корисника:

_____________________________________________________________________

Електронска адреса наручиоца посла/пројекта корисника: 

_____________________________________________________________________

Наручилац посла/пројекта или Корисник, под пуном кривичном и материјалном одговорношћу потврђује да је понуђач ________________________________________________ у __________ години (навести понуђача и годину завршетка радова) извео радове ______________________________________________________________________ (навести врсту или тип радова и адресу на којој су изедени радови) у укупној вредности од ____________________________ динара.

Ова потврда се издаје ради учешћа у отвореном поступку јавне набавке радова код наручиоца Института за јавно здравље Војводине.

Одговорно лице наручиоца

посла/пројекта корисника

М.П.

_______________________

Ову потврду понуђач је дужан да ископира у довољном броју примерака.