Нови Сад, 01.11.2019. године

Број: 01-1937/5-7

ПРЕДМЕТ: Друга измена конкурсне документације 01-1937/5 од 18.10.2019. године у отвореном поступку јавне набавке добара „Медицинска и лабораторијска опрема 5“ која обухвата набавку апарата за дигестију и дестилацију узорака за одређивање протеина и уређај за одређивање/екстракцију масти, ОП – 18/2019.

У складу са чланом 63. став 1., Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), вршимо измену Конкурсне документације број 01-1937/5 од 18.10.2019. године у поступку јавне набавке добара „Медицинска и лабораторијска опрема 5“ која обухвата набавку апарата за дигестију и дестилацију узорака за одређивање протеина и уређај за одређивање/екстракцију масти, ОП – 18/2019.

- На страни 5 и 6/33 у делу 3. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА мења се и гласи:

СПЕЦИФИКАЦИЈА

|  | Апарат за дигестију и дестилацију узорака за одређивање протеина |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Дигестивна јединица Опсег температуре: од 500C до мин 4000C Број радних места: минимум 10 Запремина кивета: min.250 ml Испоручити min.20 кивете запремине min. 250ml Систем грејања са интегрисаним температурним сензором. Могућност контроле и програмирања температурног режима Јединица састављена од два блока која се могу независно стартовати и контролисати или да поседују додатне модификације Интегрисан дисплеј за приказ задате и тренутне температуре у систему. Могућност памћења до минимум 30 програма. Контрола рада скрубера. Скрубер са пумпом за неутрализацију киселих испарења Намењен за неутрализацију киселих пара и реакционих гасова насталих при дигестији узорака у дигестиционој јединици. Контрола скрубера преко дигестиционе јединице Степена пречишћавања: минимум неутрализација и адсорпција Испоручити са свим деловима потребним за уградњу. Дестилациона јединица Дестилациона јединица је намењена за дестилацију паром у процесу одређивања азота и протеина према Kjeldahl методи. Мерни опсег: 0,1 - 200 mg N Номинални напон: 230 V, 50Hz Интегрисани генератор паре. Репродуктивност: 1% Поновљивост резултата: >99.5 % Интегрисана тастатура и дигитални дисплеј. Могућност задавања времена трајања дестилације преко тастатуре. Заштитна врата целом површином за потпуно праћење процеса. - Интегрисана пумпа за додавање натријум хидроксида. Могућност памћења запремине додате алкалије. Апарат испоручити са одговарајућом киветом и одговарајућим танковима за реагенсе Одговарајуће постоље за апарат за дигестију и дестилацију узорака за одређивање протеина. |  |  |
|  | Уређај за одређивање/екстракцију масти |  |  |
|  | Број места за екстракцију узорка: мин 6 Комплетна стаклена апаратура за екстракцију по „Soxlet-у“ или одговарајућа модификација Стаклене посуде (кивете) за екстракцију (ком): 12 Држачи за екстракционе хилзне(ком): 12 Екстракционе хилзне димензија 33x80 мм (ком): 25 Метални држач за посуде за екстракцију (ком): 1 Систем за екстракцију масти мора да буде по „Soxlet“ методи и у сагласности са AOAC методама. Уређај мора бити аутоматски контролисан. Јединица треба да садржи 6 интегрисаних појединачних грејних места, која се могу али није и неопходно независно загревати Библиотека растварача. „Recovery“ растварача мин 90% Контрола уређаја преко интегрисане тастатуре и дигиталног дисплеја или преко контролног софтвера Сензор за ниво растварача у резервоару Сензор протока хладне воде или неке друге врсте аларма Сензор заштите аналита од прегревања Аутоматски систем заштите од прегревања плоче Заштитна врата са сензором Независна контрола нивоа растварача на свакој од позиција за екстракцију. Сви кораци у процесу екстракције морају бити аутоматски Номинални напон: 220 В Фреквенца (Хз): 50/60 |  |  |

Овај документ чини саставни део Конкурсне документације 01-1937/5 од 18.10.2019. године предметног поступка јавне набавке и понуда понуђача мора бити сачињена сагласно Конкурсној документацији у предметној измени документације.

Комисија за јавне набавке у предметном

поступку набавке